Solceller: högintressant för medlemmar i Snylthumlans Samfällighet

Hej

Det är många som är nyfikna på solceller på taken på husen på Kungsängsleden och Solbergagatan. Ditt hus är ett av de som redan installerat solceller. Har Du lust att berätta lite om Din installation för dina grannar i området?

Vi kommer att ha ett informationspass med en energirådgivare från Norrköpingskommun i samband med årsmötet den 14 februari. Du får gärna berätta på mötet eller så berättar Du lite i ett mail om Din installation till info@snylthumlan.se.

Det som är intressant för andra är:

Hur gammal är Din anläggning? ______________________ installations år

Hur stor är din anläggning i kW? _____________________kW

Hur många paneler har Du? ________________________st

I vilket väderstreck är panelerna orienterade? _______________________ÖST / VÄST / BÅDA

Uppskattad årlig solenergiproduktion? ________________________________________ kWh

Leverantör av anläggningen? ____________________________________________________

Ladd box för elbil: JA   / NEJ

Nettopris efter bidrag/skattereduktion (om du vill)? _____________________________________kr
Återbetalningstid (om du vill)? ______________________________________________________ år
Några installations eller driftserfarenheter som Du kan informera om?
________

S2 S6 S10 S28 S48 S60
K113 K117 K129 K165 K173

Ulf Rådeklint

Installerat 2021

7,92 kW, inverter på 7 kW

22 paneler

Båda väderstrecken

5700 kWh

Otovo => som anlitade GridCon i Norrköping

Laddbox installerades 2018 (inte något med solcellerna att göra)

Nettopris solceller 109 000kr

Ca 10-14 år, om elpriserna är som 2022 blir det kortare.

Då man har öst och väst läge är det viktigt att man har tillräckligt med solpaneler för att komma upp i märkspänning på en ingång till invertern per sida. Individuella optimerare kan vara bra om det är olika skuggning på olika paneler. Koppla inte alla paneler i serie i olika väderstreck även om ingången klarar av det. Invertern kan ta emot ca 2-3 kW mer än märkeffekten och vid öst väst riktning skulle man kunna ha fler paneler för samma märkeffekt (invertern är en stor kostnad) och vår har aldrig gått mot Max någon timme under året. Om alla varit i söderläge vore antalet paneler och inverter relationen mer vettig.

Jan Evert Johansson Solbergagatan 2

Det som är intressant för andra är:

Hur gammal är Din anläggning? _______2021-08_______________ installations år

Hur stor är din anläggning i kW? ____________9,8kW_________kW

Hur många paneler har Du? ______28__________________st

I vilket väderstreck är panelerna orienterade? _______________BÅDA________ÖST / VÄST / BÅDA

Uppskattad årlig solenergiproduktion? _________7850 _______________________________ kWh

Leverantör av anläggningen? __________Energihem___________________

Ladd box för elbil: JA   / NEJ	Nej

Nettopris efter bidrag/skattereduktion (om du vill)?____117 020_______kr
Återbetalningstid (om du vill)? ______________________________________________________ år

Några installations eller driftserfarenheter som Du kan informera om?

Duvorna ryms inte mellan panelerna och taket. Eftersom huset inte är orienterat exakt i Nord/Syd har jag något lägre produktion på ostsidan

Sålt El 2022 5628 kWh 10619:-

Köpt El 2022 6663 kWh

Anton Nymark Solbergagatan 6

Hur gammal är Din anläggning? Sommaren 2018 installations år

Hur stor är din anläggning i kW?  8kW

Hur många paneler har Du? 38st

I vilket väderstreck är panelerna orienterade? Väst

Uppskattad årlig produktion 9000  kWh

Leverantör av anläggningen: oklart, föregående ägare Thomas som importerat och installerat via eget företag_

Ladd box för elbil: NEJ

Nettopris efter bidrag/skattereduktion:  oklart
Återbetalningstid (om du vill): oklart, ca 10-15000 besparingar/år beroende på elpris inkl skattereduktion

Några installations eller driftserfarenheter som Du kan informera om? Negativa elräkningar april-augusti, mycket liten effekt på elförbrukning och faktura vintertid.